# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理技改配套锅炉项目

建设单位（盖章）：鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司

编制日期：2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理技改配套锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 卢茂盛 | 联系方式 | 15149672700 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇扎日格嘎查，鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内。 |  |  |
| 地理坐标 | （E108°59′37.79″，N39°26′25.64″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15.8 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 32.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 50（不新增） |
| 专项评价设置情况 | 无，具体专项评价判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水返回现有污水处理项目，不外排。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，因此符合国家现行产业政策。 二、选址合理性分析 本项目为锅炉建设工程，通过建设本项目，可以为鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理工艺技改项目提供热源，保证冬季生产正常运行，项目选址位于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内。本项目占地类型为工业用地，全部为公司现有土地，不新增，项目周边交通便利且不在自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域，根据杭锦旗文化和旅游局关于《关于昊鑫瑞源浓盐水处置技改项目是否涉及文物的申请函》地表文物核查的复函“项目不涉及已登记在册的不可移动文物，不在文物保护区”，且本项目周边200m范围不存在居民等环境保护目标，本项目运营期内产生的废气、废水等在采取切实可行的环境保护措施后均可达标排放，产生的固废合理处置，本项目设备噪声采取减振措施，经过建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声能够达标排放，不会对现有区域的环境质量和环境功能区造成较大的影响。 因此，从环保角度分析本项目选址合理。 - 生态环境分区管控符合性分析 根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》（2023 年版），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。 （一）优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 （三）一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 根据鄂尔多斯市环境管控单元图显示，本项目管控单元属于杭锦旗水土保持生态功能重要区域，属于优先管控单元范围内，本项目的实施符合管控要求。 本项目地理位置 鄂尔多斯市环境管控单元对照图 1.生态保护红线：本项目位于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内，用地类型属于工业用地，评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不占用生态保护红线。 2.环境质量底线 根据内蒙古自治区生态环境公报2025年6月5日公布的内蒙古自治区生态环境状况公报，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。本项目位于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内，用地类型属于工业用地，运营期产生的噪声、废气、固废等采取相应措施，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求，项目的建设不会导致周边生态环境功能降低。项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。 3.资源利用上线 资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目运营过程主要资源消耗一定量的电、生物质燃料，用电由厂区内现有供电管网供给。 4.生态环境准入清单 根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），本项目所在区域为优先管控单元，管控单元为YS1506251130002杭锦旗水土保持生态功能重要区域。本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见下表。 表1-2 本项目与杭锦旗水土保持生态功能重要区域单元管控要求对照分析表 管控单元名称; 管控要求; 对照分析. 杭锦旗水土保持生态功能重要区域; 空间布局约束; - 1.全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，25度以上的陡坡耕地逐步实施退耕还林； 2.禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力； 3.禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 4.禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。; 1.本项目实施区域为工业用地，不涉及相关内容。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂主要是对中石油长庆油田分公司苏里格气田、中石化华北分公司东胜气田各个区块各勘探开发钻井项目中所产生钻井岩屑（即各钻井井场泥浆不落地装置收集的岩屑和泥浆的混合固体）、钻井废液、钻井作业废水收集后进行处理。 其中建有水处理系统两套，用于钻井废液、钻井作业废水处理，一套（一期）处理工艺为“破胶+芬顿+生化+沉降+超滤+反渗透”，处理规模4.8万m³/a（160t/d）；另一套（二期）处理工艺为“气浮+除硬+芬顿氧化+砂滤+超滤+DTRO反渗透+MVR”，处理规模7.2万m³/a（240t/d），总处理规模12万m³/a。 近年来，由于苏里格气田天然气开采的深入推进，中石油、中石化大量新工艺、新技术在钻井、压裂施工中应用，天然气开采方式也由水平井开发方式替代直井，水平井钻井液由聚合物磺化体系改进为饱和盐水体系或钾铵盐体系；压裂施工所用压裂液普遍采用新型聚合物体系和传统的瓜胶体系；钻井液和压裂液体系配方的变化以及天然气开采地质层位的变化，直接导致施工中所产生的泥浆压滤液和压裂返排液各项指标也发生了根本性的变化，废水主要特点表现为高含盐（电导率60000-100000µs/cm）、高硬度（总硬度10000-15000mg/L）、有机物含量高（COD 5000-10000mg/L），远远超出了厂区水处理设备的处理能力，故，建设单位对水处理系统（一期）进行技改，将原有“破胶+芬顿+生化+沉降+超滤+反渗透”工艺改造为“均质调节+气浮+混凝除硬+MVR蒸发结晶+冷凝水RO+冷凝水生化”处理工艺，该项目（鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理工艺技改项目）已于2025年8月19日填报环境影响登记表并取得备案回执，备案号为：202515062500000022。 考虑到鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理工艺技改项目技改后冬季生产受限，进水管线无热源供给，鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司拟建设本次4t/h生物质锅炉，为该项目提供热源，对进水管进行保温伴热，保证该项目冬季运行顺畅。 按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，项目应进行环境影响评价。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，应编制环境影响报告表。 为此，鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司委托鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司承担本报告表的编制工作。我单位接受委托后，组织技术人员进行了实地踏勘，在对项目所在地自然环境等进行了调查了解、资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环境影响评价技术导则及有关规范编制完成了本项目的环境影响报告表，呈报生态环境主管部门审查。 二、与本项目有关的其他情况 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内现有锅炉3台：2021年11月建成1台电锅炉，为现有“气浮+除硬+芬顿氧化+砂滤+超滤+DTRO反渗透+MVR”工艺提供热源，目前正常运行；2021年11月建成1台2t/h生物质蒸汽锅炉，用于厂区进水供热，环评期间无总量要求，未办理总量文件，已于2025年10月在鄂尔多斯市市场监督管理局办理特种设备停运报废注销手续，目前已停运；2021年11月建成1台2t/h生物质热水锅炉，用于办公区供暖，环评期间无总量要求，未办理总量文件，目前正常运行中。 由于工艺技改现须新建1台4t/h生物质锅炉（本项目锅炉），建成后，厂区内共计4台锅炉。 现有的1台2t/h生物质热水锅炉环评审批时未进行总量申请，没有主要污染物排放总量指标批复，但其实际有污染物排放，企业计划在本项目建成后，预计2026年年底拆除现有2t/h生物质供暖锅炉，改用空气能热源，从而降低污染物排放量，减少对环境的污染。 厂区锅炉详情见下表。 表1 厂区锅炉情况表 名称; 数量; 建设时间; 用途; 总量情况; 现状情况; 备注. 电锅炉; 1台; 2021年11月; 为工艺提供热源; 无需总量; 正常运行; /. 2t/h生物质蒸汽锅炉; 1台; 2021年11月; 用于厂区进水供热; 无总量（环评期间无总量要求），由于长期停用，故本次未申请总量。; 2025年10月办理停运手续，已停运。; 该锅炉将被本次新锅炉替代。. 2t/h生物质热水锅炉; 1台; 2021年11月; 用于办公区供暖; 无总量（环评期间无总量要求），由于后期拆除，故本次未申请总量。; 正常运行; 企业计划于2026年底前拆除，使用电锅炉或空气能热源泵替代。. 4t/h生物质锅炉; 1台; 本次评价内容，正在办理环评审批手续。; 用于厂区进水供热; 已取得总量文件（鄂环气〔2025〕82号）。; 拟建; 建成后替代2t/h生物质蒸汽锅炉。. 三、工程概况 （1）项目名称 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理技改配套锅炉项目 （2）建设性质 新建 （3）建设单位 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司 （4）建设地点 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇扎日格嘎查，鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内。 （5）项目投资 本项目总投资15.8万元，其中环保投资5万元，占总投资的32.6%。 （6）建设规模及建设内容 本项目拟建设44m2锅炉房一座，内置1台4t/h的生物质锅炉（型号DZS-4.0-S），配套建设辅助及环保工程，项目建设内容见下表2。 表2 建设内容一览表 工程分类; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 新建44m2砖混结构全封闭锅炉房一座，内置1台4t/h生物质锅炉的锅炉（型号DZS-4.0-S），配套建设上料、出渣、鼓风机、引风机等设施。; 新建. 辅助工程; 燃料仓; 位于锅炉房外，全封闭燃料仓，容积30m³，料仓容量20t，用于存放锅炉燃料。; 新建. 软水制备区; 位于锅炉房内，面积5m2，内置一套软水处理设备。; 新建. 公用工程; 用水; 锅炉用水为公司现有园区工业供水管网，经新建软水设备处理后使用。; 依托. 用电; 本项目供电依托厂内现有供电线路。; 依托. 环保工程; 废气; 锅炉烟气采用一套“多管除尘+布袋除尘器”处理后，经一根35m高烟囱排放，设置在线监测设备。; 新建. 废水; 锅炉房软水设备排水、锅炉排污废水，排入厂区污水处理系统处理。; 依托. 固废; 锅炉灰渣吨袋包装，锅炉房暂存定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥。; /. 依托工程; 回填复垦区; 回填复垦区占地15.44hm2，其中1#回填复垦区占地面积约10.46hm2，2#回填复垦区占地面积约2.44hm2，3#回填复垦区占地面积约2.54hm2，改复垦区为《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂技改项目》中的辅助工程。 2021年2月8日，鄂尔多斯市生态环境局出具《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂技改项目环境影响报告书的批复》；2022年11月对该项目进行自主验收，并取得自主验收意见; /. 水处理系统; 项目设有两套水处理系统，其中一套（一期）污水处理系统主要用于处理泥浆压滤液，处理工艺为“破胶+芬顿+生化+沉降+超滤+反渗透”，处理规模4.8万m³/a（160t/d）；另一套（二期）污水处理系统主要用于处理压裂返排液，处理工艺为“气浮+除硬+芬顿氧化+砂滤+超滤+DTRO反渗透+MVR”，处理规模7.2万m³/a（240t/d），总处理规模12万m³/a。; /. 四、主要生产设备 表3 项目生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 锅炉主机; DZS-4.0-S生物质型。; 台; 1; 尺寸：4850*1920*3100mm. 2; 上料机; /; 台; 1; 提升式. 3; 出渣机; /; 台; 1; 刮板式. 4; 鼓风机; /; 台; 1; 0.55*2KW. 5; 引风机; /; 台; 1; 7.5KW. 6; 减速机; /; 台; 1; 无级调速. 7; 烟囱; 锅炉配套; 套; 1; /. 8; 布袋除尘器; DMC-120; 套; 1; /. 9; 多管除尘器; /; 套; 1; /. 10; 软化水设备; /; 套; 1; 包括水泵等辅助设备. 11; 控制柜; /; 个; 1; 380V. 五、原辅材料、能源消耗 根据企业提供设计资料，项目锅炉燃料消耗量为700kg/h-800kg/h，4t/h锅炉最大燃料使用量为800kg/h，本项目锅炉负荷取85%，为3.4t/h，则燃料使用量为680kg/h，本项目锅炉蒸汽作用是为进水提供伴热效果，实际锅炉燃烧时间为10h/d，则一年燃烧时间为900h，则锅炉年耗燃料量为： - 680kg/h×900h×=612t/a。 表4 原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源及储存方式. 1; 生物质颗粒燃料; t/a; 612; 外购，编织袋包装储存于燃料间内. 2; 电; 万KWh/a; 380; 依托厂区现有. 3; 水; t/a; 345.6; 厂区现有污水处理系统产出中水。. 表5 燃料（生物质）成分分析（化验单见附件） 序号; 检验项目; 符号; 单位; 分析结果. 1; 全硫含量; Stad; %; 0.09. 2; 灰分含量; Aad; %; 2.49. 3; 低位发热量; Kcal/kg; cal; 4131. 4; 全水分; Mt; %; 6.3. 5; 分析水; Mad; %; 0.81. 六、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，员工依托厂区现有工作人员。本项目锅炉运行时间为12月至次年2月，年运行90天，每天24小时。 七、平面布置 本项目锅炉房由西北向东南呈矩形，锅炉房外南侧为燃料仓，锅炉房内最东侧为软水系统，软水系统西侧紧邻锅炉本体，锅炉本体西侧安装除尘设施（平面布置见附图），项目区平面布置做到了功能分区、工艺流程顺畅，人员分流顺畅，生产管理方便。 八、公用工程 1.给水 项目锅炉补水使用厂区现有水处理系统产出的中水，供水能力可以保证项目用水要求。项目用水主要是软水系统用水。项目不新增劳动定员，由公司现有人员统一调配，不新增生活用水。 - 软水系统用水 软水设备采用离子交换器制备软水，产水率为85%，制水能力为2m3/h，纯水进入锅炉内。 项目软水制备用水主要用于补充锅炉定期排污水及锅炉损耗失水。 ①锅炉损耗失水 项目热水锅炉运行负荷按照85%计算，约3.4t/h，则实际水循环约3.4t/h，锅炉年运行时间约2160h，实际热水循环量约为7344t/a，该热水冷却后回流至锅炉水循环使用，锅炉加热冷却损失约占热水循环量的1%，由此估算锅炉损耗水量约为73.44t/a。 ②锅炉定期排污水 锅炉排污水占循环水量的3%，则锅炉定期排污水220.32t/a。 综上，该项目的锅炉软水用量为293.76t/a，软水制备效率约85%，则软水制备用新鲜水量345.6t/a，软水制备系统废水量约51.84t/a。 2.排水 项目废水主要为软水制备系统废水、锅炉定期排污水。 ①软水制备系统废水 项目软水制备用水量345.6t/a，软水制备效率为85%，软水制备产生废水量为51.84t/a。 ②锅炉定期排污水 锅炉排污水占循环水量的3%，则锅炉定期排污水220.32t/a。 综上，该项目废水排放量约为272.16t/a，所产生的废水排入厂区现有污水处理系统中。 项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图（单位：t/a） 3.供电 本项目供电依托厂内现有供电线路。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程图 1.施工期工艺流程 图2 施工期工艺流程及产污环节图 2.施工期主要污染工序 建设项目施工期包括场地清理、土地开挖、结构施工、设备安装、内外装修等工作。 ①废气 项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘、施工机械废气等。 ②废水 项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。 ③噪声 项目施工期产生的噪声主要为施工常用机械设备噪声以及汽车运输交通噪声，另外施工期还有夯实地基处理时产生的振动噪声。 ④固体废物 施工期固体废物主要是施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、施工人员生活垃圾等。 - 运营期工艺流程 1.本项目工艺流程图如下： 图3 运营期工艺流程及产物环节图 ①锅炉： 本项目所使用的生物质颗粒燃料全自动上料系统将燃料仓内的生物质颗粒送入炉膛。燃烧后形成的灰渣在锅炉尾部排入渣斗，由除渣机排出，吨袋包装，锅炉房暂存后定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥。 锅炉烟气经过布袋除尘器后，干净烟气进入烟囱（35m高）排放；除尘收集后，同锅炉灰渣一起吨袋包装，锅炉房暂存后定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥。 ②燃烧分析 本项目采取生物质层燃技术，生物质平铺在炉排上，形成一定厚度的燃料层。进行干燥、干馏、还原和燃烧。一次风从下部通过燃料层为燃烧提供氧气，分配、搅动燃料，可燃气与二次风在炉排上方空间充分混合燃烧。 采用层燃技术开发生物质能，锅炉结构简单、操作方便、投资和运行费用都相对较低。由于锅炉炉排面积较大，炉排速度可以调整，并且炉膛容积有足够的悬浮空间，能延长生物质在炉内的停留时间，生物质燃料在炉膛内停留时间约60分钟，炉膛内温度可达1800度，有利于生物质的完全燃烧，可以将生物质产生的挥发性物质及氨等物质充分燃烧去除，产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。 - 其他产污环节 - 软水制备过程中会产生部分浓盐水，浓盐水经管道收集后排入厂区现有高盐水处理系统处理，不外排；项目设备运行会产生设备噪声，项目选用低噪声设备，设置基础减振，并置于厂房内。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （1）大气环境质量达标区的判定 2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”因此，本项目位于环境空气质量达标区。 根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）发布的2024年统计数据显示：鄂尔多斯市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、24 μg/m3、55 μg/m3、22 μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154 μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表6。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.86; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 154; 160; 96.25; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. 二、声环境质量现状 本项目位于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，本项目周围50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展现状监测。 三、地下水、土壤质量现状 本项目位于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“第三节、具体编制要求”“第（三）小节、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”中区域环境质量现状第6条“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目产生废水均通过管道排入厂区污水处理设施，不存在土壤、地下水环境污染途径，故未开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内，项目所在评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。 确定本项目环境保护目标及保护级别见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 与项目距离（m）; 环境功能目标. 大气环境; 500m范围内大气环境敏感目标; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准。. 声环境; 50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； 表8 大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 项目; 限值; 参考标准. 施工期; 颗粒物; 无组织颗粒物排放浓度; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。. 本项目锅炉大气污染物参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的排放限值，详见表9。 表9 锅炉大气污染物排放标准（mg/m3） 锅炉类型; 指标; 标准值; 备注. 生物质锅炉; 大气; SO2; 300（mg/m3）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放标准。. NOx; 300（mg/m3）. 烟尘; 50（mg/m3）. 汞及其化合物; 0.05（mg/m3）. 烟气黑度; ≤1. 2.噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值。 表10 噪声污染物排放标准一览表 时期; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 参考标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值。. 3.固体废物 严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 1.大气污染物总量控制指标：锅炉采用生物质燃料，项目涉及SO2和NOX的排放。 本项目年消耗生物质燃料612吨。 根据工程分析，本项目总量控制指标如下表。 表11 本项目总量控制指标（单位t/a） 污染源; 大气污染物预测总量控制. SO2; NOx. 生物质锅炉; 0.523; 0.624. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响分析 施工期污染源主要为扬尘、运输汽车及燃油机械产生的机械废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和生活垃圾、建筑垃圾等。 1.大气环境影响分析 施工期废气污染物主要源于各类燃油动力机械设备进行场地平整、运输材料产生的粉尘和汽车尾气，主要污染物为粉尘、NOx、CO。 施工期间产生的粉尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，且项目施工内容不多，施工期较短，粉尘影响较小。 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发大气污染防治措施方案》要求，施工工地要做到工地周边围挡、材料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车密闭运输等，本项目应积极采取以上抑尘措施，并定期对场地进行洒水抑尘，减少对周边居民生活的影响。 此外，燃油机械设备作业时产生的尾气，污染物主要为CO2、NOX、碳氧化合物等，呈无组织排放。由于燃油机械本身要求达到尾气排放标准，因此正常情况下可达标排放。 随着施工活动的结束，施工废气对环境空气的影响也就随之结束。 2.水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的日常生活污水和建筑施工废水，水中主要污染物包括SS和氨氮等。施工废水产生量约为1m³/d。施工期生活污水按每人每天100L计算，施工最大人数为10人，日生活污水产生量为1m³/d。为减少施工期间废水的污染，施工人员生活污水依托厂内现有设施处理；施工废水主要为混凝土浇筑产生的废水，经临时沉淀池收集后回用于施工及施工期间洒水降尘。 3.声环境影响分析 （1）施工噪声源 施工期的噪声主要由施工机械引起，项目拟采取的噪声防治措施主要是控制噪声源强度和控制噪声的持续时间。 本项目施工期间噪声防治具体措施如下： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严禁在22:00~06:00期间施工，以避免高噪声设备施工时扰民，因特殊情况确需在夜间作业的，须报经当地环保部门批准，并对附近居民进行公告。 ②在设备选型中应选用噪声低、振动小的设备。现场对高噪机械设备采取隔（消）声措施（如加装消声器、吸声屏等）和减震措施（如在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术等）。 ③使用商品混凝土，以避免搅拌机运行产生的噪声扰民；尽量采用低噪声设备进行施工，减轻单机噪声的影响程度； ④尽量减少施工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛； ⑤做到文明施工，特别要杜绝人为敲打、尖叫、野蛮装卸等噪声现象，最大限度限制噪声扰民。 在采取上述措施后可有效降低施工噪声对外环境的影响。 4.固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑废料、废弃包装材料和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾主要为废弃钢材、木材、混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等，项目施工过程中产生的建筑垃圾由施工单位运往城建部门指定地点场所集中统一处理。 （2）废弃的包装材料 施工过程中会产生少量废弃包装材料，主要为木材和废纸箱等，木材同建筑垃圾一同运往城建部门指定地点场所集中统一处理，纸箱外售至废品收购站。 （3）生活垃圾 施工期生活垃圾主要来自施工人员日常生活，项目最大施工人数10人（0.5kg/d计），施工人员产生生活垃圾量为5kg/d，产生生活垃圾量为0.3t/a，施工期产生的生活垃圾经收集至厂区垃圾堆放点统一处理，对环境影响较小。 （4）防治措施 施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及生活垃圾，本项目施工期固体废弃物防治措施具体如下： ①项目施工过程中产生的建筑垃圾可回收利用的部分应回收利用，防止因长期堆存而产生扬尘等污染。 ②项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门负责清运。 综上所述，采取上述防治措施后，施工期间产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境造成的影响小。 5.生态环境影响分析 项目在现有场区内施工，对生态环境基本无影响。 综上所述，项目施工期间对周围环境会产生一些不利影响，但由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响会随着施工的结束而消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 本项目产生的废气主要为燃料间粉尘和锅炉烟气。由于本项目原料为生物质成型燃料，因此产尘量较小。并且燃料存放于全封闭燃料仓内，因此排放的颗粒物可忽略不计。故本项目废气主要考虑锅炉烟气。 本项目新建一台4t燃生物质锅炉为“鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理工艺技改项目”提供热蒸汽，全年燃烧时间为900h。产生的废气主要为生物质燃料燃烧产生的烟气，主要污染物为烟尘、SO2、氮氧化物。产生的废气经过“多管除尘+布袋除尘器”处理后，最终通过1根35m高的烟囱排放。 本项目生物质燃料的主要成分检测详见附件，主要参数见下表。 表12 生物质燃料成分表 序号; 检验项目; 符号; 单位; 分析结果. 1; 全硫含量; Stad; %; 0.09. 2; 灰分含量; Aad; %; 2.49. 3; 低位发热量; Kcal/kg; cal; 4131. 4; 全水分; Mt; %; 6.3. 5; 分析水; Mad; %; 0.81. 备注：根据建设单位提供资料，本项目锅炉燃料用量为612t/a。. 本项目生物质锅炉产生的烟气中主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx。 （1）基准烟气量 本项目为生物质锅炉，烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中经验公式估算法计算基准烟气量。 根据本项目燃料化验单，低位热值为4131kcal/kg，Qnet，ar=17.28MJ/kg，Vdaf=79.88%，符合Qnet，ar≥12.54MJ/kg且Vdaf＞15%。 因此，采用如下公式进行烟气量计算。 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/kg； Qnet,ar——收到基低位发热量MJ/kg，本项目收到基低位发热量为17.28MJ/kg； 经计算，本项目基准烟气量为7.66704Nm3/kg，本项目年耗燃料量为612t，即核算时段内基准烟气量为4692228.48Nm3/a。 （2）颗粒物（烟尘） 本项目锅炉烟气中的颗粒物排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中 5.1物料衡算法计算，公式如下： 式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t。锅炉年消耗生物质燃料量为612t； Aar——收到基灰分的质量分数，%。根据煤质化验单，收到基灰分为2.49%，则Aar=2.49； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%。本项目按照表B.2链条炉排锅炉烟气带出飞灰份额（挥发分高、灰分低取所给出取值范围高值，生物质锅炉飞灰份额加30%）取间值20%+30%，则dfh=50； ηc——综合除尘效率，%，本项目采用布袋除尘器，按照表B.6取布袋除尘器除尘效率99%，则ηc=99； Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，取30%，则Cfh=30； EA=≈0.109t/a 计算得核算时段内颗粒物（烟尘）排放量约为0.109t/a。 颗粒物（烟尘）排放浓度=颗粒物（烟尘）排放量÷烟气量 =0.109×109÷（4692228.48）mg/m3 =22.230mg/m3 （3）二氧化硫排放量 本项目锅炉烟气中的二氧化硫排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中 5.1物料衡算法计算，公式如下： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t。锅炉年消耗生物质燃料612t/a； Sar——收到基硫的质量分数，%，经过换算后收到基硫的质量分数为0.09%，则Sar=0.09； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%。链条炉排锅炉（5%~15%）（挥发分高、灰分低可取底值），故本项目取中间值5%，则q4=5； ηs——脱硫效率，%，本项目未设置脱硫装置，则ηs=0； K——燃料中的硫燃烧后转化成二氧化硫的份额，按照表B.3取燃生物质炉转化率为0.5%，则K=0.5； ESO2=≈0.523t 通过计算得出SO2排放量为0.523t/a。 SO2排放浓度=SO2排放量÷烟气量 =0.523×109÷（4692228.48）mg/m3 =111.461mg/m3 （4）氮氧化物排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）生物质锅炉NOx计算采用物料衡算法缺少相应的参数，因此根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.4中的废气产排污系数法计算，氮氧化物产物系数为1.02kg/t-燃料，由此计算出氮氧化物排放量为1.02×612≈0.624t。 NOx排放浓度=NOx排放量÷烟气量 =0.624×109÷（4692228.48） =132.986mg/m3 锅炉废气产排污统计见表13。 表13 锅炉废气产排污统计 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 排放标准mg/m3; 去除效率; 处理措施. 产生量t/a; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 工业废气; 4692228.48Nm3/a; /; /. SO2; 0.523; 0.523; 111.461; 300; /; /. NOX; 0.624; 0.624; 132.986; 300; 0; /. 烟尘; 10.9; 0.109; 22.230; 50; 99%; 多管除尘+布袋除尘器. 由上表可知，本项目锅炉产生的废气经多管除尘器+布袋除尘+35m高烟囱排放后的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值；根据《北京大学硕士研究生学位论文》（中国农村地区生物质燃料燃烧的汞排放研究）最终得出本项目使用的生物质燃料量较少，产生的汞及其化合物量较少，且大部分汞可被布袋除尘器协同处置，因此排放的汞及其化合物较少，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。 2.水环境影响分析 本项目运营期无新增劳动定员，不新增生活污水；产生的废水主要为锅炉定期排污水，软水装置废水。 锅炉排污水：锅炉排水（110.16m³/a）经管道排入厂区现有污水处理系统处置。 软水装置废水：软水装置产生的废水（25.92m³/a）经管道排入厂区现有污水处理系统处置。 废水治理依托可行性分析 厂区现有两套水处理系统，总处理规模12万m³/a。 一套（一期）处理工艺为“均质调节+气浮+混凝除硬+MVR蒸发结晶+冷凝水RO+冷凝水生化”，处理规模4.8万m³/a（160t/d）；另一套（二期）处理工艺为“气浮+除硬+芬顿氧化+砂滤+超滤+DTRO反渗透+MVR”，处理规模7.2万m³/a（240t/d），目前实际进水量分别为：一期15000m³/a，二期57000m³/a，均有余量能够满足本项目排水要求，且本项目排水水质较简单，不会影响现有水处理工艺，故本项目锅炉定期排污排水，软水装置废水排放依托现有水处理系统可行。 3.声环境影响分析 本项目噪声污染源主要是运营期燃料运输车辆和锅炉设备运转过程中产生的噪声，设备噪声强度在70dB（A）~95dB（A）之间，选用低噪声设备，采取风机进出口减振、出气口处安装导流消声器、水泵基础及进出口减振、厂房隔声等措施。噪声可视为点源，其随着距离的衰减采用以下预测模式计算： L1＝L0－20lg（r1/r0）-△L 式中：L1——距声源r1处的声级，dB（A）； L0——距声源r0处的声级，dB（A）； r——预测点距噪声源的距离，m； r0——噪声测量点距噪声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。一般为8dB（A）-25dB（A），取△L=15dB（A）。噪声预测见下表： 表14 运营期不同距离处噪声源贡献值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声源; 措施; 持续 时间. 1; 锅炉; 台; 1; 90; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 24h/d. 2; 风机; 台; 1; 85; 24h/d. 3; 水泵; 台; 2; 70; 24h/d. 这些设备的声源声压级为70dB（A）~90dB（A），采取消声、隔声、减振措施后，源强可削减至30dB（A）~70dB（A）。 为了预防运营期间噪声可能对附近居民及环境的影响，建议建设单位采取以下噪声防治措施： ①选用低噪声设备，合理布局； ②噪声设备设置应采取减振、隔声等措施； ③除尘器风机应设置消音设施。 本次环境噪声预测采用了《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的预测模式，旨在对拟建项目噪声源厂界进行预测。预测模式如下： （1）声波随距离衰减的计算公式为： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——参考位置（rO）处的A声级，dB（A）； ——倍频带衰减； ——几何发散引起的倍频带衰减； ——大气吸收引起的倍频带衰减； ——地面效应引起的倍频带衰减； ——声屏障引起的倍频带衰减； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减； 其中：，； 式中：——预测点距声源的距离（m）； ——参考位置和距离（m）； ——大气吸收衰减系数（dB/km）； （2）建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式如下： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； ——预测计算的时间段，s； ——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）噪声预测结果及影响分析 表15 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 昼间贡献值 dB（A）; 夜间贡献值 dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 1; 西厂界最大值; 41.52; 41.52; 昼65夜55; 达标. 2; 北厂界最大值; 43.84; 43.84; 昼65夜55; 达标. 3; 东厂界最大值; 49.68; 49.68; 昼65夜55; 达标. 4; 南厂界最大值; 47.45; 47.45; 昼65夜55; 达标. 根据表18预测结果，项目厂界昼间噪声贡献值在41.52dB（A）-49.68dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 综上，本项目对周边声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 （1）锅炉灰渣 本项目锅炉燃料为生物质，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1物料衡算法计算灰渣产生量，公式如下： 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t。锅炉年消耗生物质燃料量为588t/a； Aar——收到基灰分的质量分数，%。根据燃料化验单，收到基灰分为2.49%，则Aar=2.49； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%。链条炉排锅炉（5%~15%），本项目取中间值5%，则q4=5； Qnet,ar——收到基低位发热kJ/kg，本项目收到基低位发热量为17280kJ/kg； Ehz=588×（0.0249+0.026）=29.9292t 综上，灰渣产生量为29.9292t/a，烟尘排放量0.109t/a，则最终灰渣产生量为29.9292-0.109=29.8202t/a。产生的锅炉灰渣吨袋包装，锅炉房暂存后定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥。 （2）废离子交换树脂 本项目废离子交换树脂年产生量10kg/a，由厂家更换时回收。 5.环境风险分析 （1）风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中的B，本项目不涉及风险物质的使用。 （2）环境风险辨识 本项目不涉及危险物质使用，得出危险物质与临界量的比值Q<1，因此企业环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据前述，企业环境风险潜势为Ⅰ，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析。见表16。 表16 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评级工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *相对于详细评价工作. （4）环境风险简单分析内容表 表17 环境风险简单分析内容表 项目名称; 鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理技改配套锅炉项目. 建设地点; 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇扎日格嘎查鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内. 地理坐标; E108°59′37.79″，N39°26′25.64″. 主要危险物质及分布; 生物质燃料. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表 水、地下水等）; 生物质燃料堆存产生的粉尘、发生火灾衍生环境污染物。. 风险防范措施要求; ①加强消防管理； ②严格执行定期检查、日常巡查制度； ③配置适量消防器材，并定期检查； ④严格控制明火。. 6.监测计划 本项目监测项目及频次参照《排污单位自行监测技术指南——火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中的有关规定确定。本项目废气具体监测点位选取及监测频次见表18。 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）执行。 表18 项目环境自行监测一览表 排放类型; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 废气; 颗粒物; 锅炉烟囱; 在线监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放浓度限值. NOX. SO2. 林格曼黑度; 锅炉烟囱; 1次/月. 汞及其化合物. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 备注：纳入全厂自行监测计划。. 7.竣工验收一览表 表19 竣工验收一览表 类型; 污染工序; 污染因子; 监测频次; 验收内容; 验收标准. 废气; 锅炉烟气; 颗粒物、二氧化硫、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 连续监测2天，每天3次; 多管除尘器+布袋除尘器+一根35m高烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放浓度限值。. 废水; 生产废水; /; /; 生产废水主要为锅炉排水、软化水系统排水通过管道输送至现有水处理系统处置。; 不外排。. 固废; 锅炉灰渣; /; /; 吨袋包装，锅炉房暂存定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥。; 固废全部利用或妥善处理，不外排。. 废离子交换树脂; /; /; 由厂家回收。. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 连测2天（昼、夜各一次）; 低噪声设备，风机进出口减振、出气口处装导流消声器，水泵基础及进出口减振、厂房隔声。; /. - 8.环保投资一览表 项目总投资15.8万元，其中环保投资5万元，占总投资的32.6%。 表20 环保投资一览表 序号; 污染源; 污染防治措施; 单位; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 除尘器; 多管除尘器+布袋除尘器; 套; 1; 5. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，安装减振垫。; /; /; /. 固废; 锅炉灰渣、废离子交换树脂; 锅炉灰渣吨袋包装，锅炉房暂存后定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥。; /; /; /. 废离子交换树脂由厂家回收。. 合计; 5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 多管除尘+布袋除尘器+一根35m高烟囱。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
| 地表水环境 | / |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备，并采取风机进出口减振、出气口处装导流消声器，水泵基础及进出口减振、厂房隔声等措施。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的锅炉灰渣采用吨袋包装，锅炉房暂存后定期由车辆拉运至本公司复垦项目进行绿化施肥； 废离子交换树脂由厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强消防管理； ②严格执行定期检查、日常巡查制度； ③配置适量消防器材，并定期检查； ④严格控制明火。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境应急目标责任制； ②建立环境风险定期巡查制度； ③建立环境应急物资库及专人负责制； ④严格执行环保验收制度。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇扎日格嘎查鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理厂内，项目所在区域不属于重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。项目废气、噪声均采取合理的环保治理措施，保证废气及噪声达标排放，本项目运营期废水不外排、固体废物合理处置。本项目在采取完善的环保治理措施前提下，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.099t/a | / | / | +0.099t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.477t/a | / | / | +0.477t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.6t/a | / | / | +0.6t/a |
| 废水 | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | / | / | / | 29.8202t/a | / | / | +29.8202t/a |
|  | / | / | / | / |  | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1.委托书

委托书

鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院和中华人民共和国生态环境部的相关规定，特委托贵公司承担我单位鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司高盐废水处理技改配套锅炉项目的环境影响评价工作，其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。

委托单位（盖章）：鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司

# 2025年8月21日